OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z orzeczeniem przydatności do użytkowania na obecnych warunkach Estakady zachodniej w ciągu ulicy Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

- Zamawiający

| Zamawiający: Gmina Wrocław ul. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław | Przedstawiciel Zamawiającego: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49 53-633 Wrocław |
| --- | --- |

# Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z orzeczeniem przydatności do użytkowania na obecnych warunkach Estakady zachodniej w ciągu ulicy Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

- Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót:

- wykonanie oględzin obiektu dla potrzeb ekspertyzy wraz z wykonaniem zdjęć z przeglądu obiektu dokumentujących jego uszkodzenia,

- wykonanie inwentaryzacji obiektu – wszystkich podstawowych parametrów oraz porównanie ze stanem poprzednim,

- wykonanie rysunków wraz z naniesieniem miejsc uszkodzeń,

- sprawdzenie i ocenę stanu technicznego dźwigarów głównych, szczególnie w przęsłach usytuowanych nad torami PKP w celu określenia dalszej przydatności do eksploatacji,

- wykonanie pomiarów i podstawowych badań:

  - ocena zagrożenia chemicznego betonu (zawartości chlorków, siarczanów i azotanów 
  zestawione tabelarycznie z wartościami dopuszczalnymi),

  - pobieranie i badanie wytrzymałości próbek rdzeniowych betonu wraz z uzupełnieniem powstałych ubytków,

  - badanie sklerometryczne,

  - badanie ubytków korozyjnych zbrojenia z oceną wpływu na nośność,

  - wykonanie niwelacji pomostu,

- obliczenia i zalecenia do zakresu robót koniecznych do wdrożenia w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji do czasu remontu kapitalnego,

- analiza postępu degradacji dźwigarów głównych w przęsłach nad koleją wraz z orzeczeniem o możliwości naprawy lub konieczności wymiany dźwigarów oraz z określeniem ich aktualnej nośności,

- określenie terminu ważności ekspertyzy i okresu bezpiecznej eksploatacji obiektu.

Uwaga. Powyżej podano niezbędny, minimalny zakres wymagań, który należy wykonać. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich badań i pomiarów niezbędnych do określenia przyczyn powstania nieprawidłowości klasyfikujących obiekt do wykonania ekspertyzy oraz do prawidłowej analizy i oceny stanu technicznego obiektu w tym badań i pomiarów niewymienionych powyżej.

- Wytyczne dla Wykonawcy:

  - Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.

  - Wykonawca we własnym zakresie dokona wszelkich niezbędnych uzgodnień wejścia w teren, w celu prawidłowej oceny stau technicznego dźwigarów w przęsłach nad koleją.

  - Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót.

  - Wykonawca powinien posiadać zaplecze laboratoryjne ze sprzętem pomiarowym niezbędnym do wykonania prac.

  - Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe 
w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 ze zm.),

- ustawą z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
nr 162 poz. 1568 ze zm.),

- innymi obowiązującymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w  przedmiocie zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, we własnym zakresie, wszelkich materiałów oraz sprzętu pomiarowego niezbędnego do wykonania zamówienia.

  - Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację wraz z protokółem zdawczo-odbiorczym i oświadczenie o jej kompletności. Opracowana dokumentacja wykonana zostanie w formie papierowej w 2 egzemplarzach w trwałej oprawie uniemożliwiającej rozkompletowanie opracowania i w 3 kpl. w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD/DVD zeskanowanej z podpisami osób upoważnionych do jej wykonania.

opracował: Krystian Gołdyn