OGÓLNE WYTYCZNE DLA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W TECHNOLOGII DIODOWEJ (LED) ORAZ DLA SYSTEMU ZASILAJĄCO - STERUJĄCEGO OŚWIETLENIEM.

1. Wymagania dla opraw i słupów oświetlenia drogowego:

a) Korpus oprawy, pokrywa wykonane z odlewu aluminiowego, malowanego  proszkowo.

b) Klosz wykonany ze szkła hartowanego.

c) Stopień ochrony IP 66 dla komory optycznej i komory osprzętu.

temperatura barwowa diod w granicach 3000K do 4300K.

d) skuteczność świetlna diody >130 [lm/W]

e) Oprawy wyposażone w układy zasilające pozwalające na zaprogramowanie autonomicznej redukcji mocy i stałego utrzymania strumienia świetlnego w czasie eksploatacji. Min czas eksploatacji 80 tyś godz.

f) Oprawy posiadające deklaracje CE/WE/, ENEC oraz ENEC+.

g) Oprawa wyposażona w regulację kąta pochylenia zgodną z wymaganiami projektowymi.

- Zastosowany model oprawy powinien posiadać możliwość wyboru min. 5 różnych optyk.

2. Wymagania dla inteligentnego systemu sterowania oświetleniem  drogowym:

a) Graficzne przedstawienie na mapie każdego punktu świetlnego wraz z przedstawieniem statusu.

b) Wprowadzanie opisu każdego punktu świetlnego.

c) Zdalne sterowanie i monitoring za pomocą strony WWW. każdego pojedynczego punktu świetlnego, a także możliwość ich dowolnego grupowania.

d) Ilość sterowników centralnych  (komunikujących się z serwerem) nie większa niż ilość szafek oświetleniowych. Dopuszcza się również rozwiązania bazujące na bezpośredniej komunikacji pomiędzy oprawą, a systemem sterowania nie wymagającym stosowania sterowników centralnych w szafach zasilających.

e) Ilość kart SIM nie większa niż ilość sterowników centralnych (w przypadku ich zastosowania) lub inne rozwiązania dla systemu sterowania opierające się na komunikacji bezpośredniej opraw z systemem, w takim przypadku należy dostarczyć karty SIM w ilości niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu sterowania z wykupionym abonamentem na minimum 10 lat. Zamawiający nie dysponuje wolnymi licencjami kart SIM.

f) Komunikacja sterowników lokalnych (w oprawach drogowych, oprawach <naświetlaczach>) ze sterownikiem centralnym (w szafce zasilającej) powinna odbywać się bezprzewodowo bez zastosowania kart SIM w oprawach.

g) Możliwość wymiany kart SIM w sterownikach centralnych.

h) Generowanie raportów m.in. energetycznych z możliwością ich wyeksportowania do edytowalnego pliku np. exel.

j) Tworzenie dowolnych grup i podgrup opraw.

k) Możliwość dodawania punktów świetlnych (min 100 tys).

l) Inwestor (Zamawiający) nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z konfiguracją, wdrożeniem i eksploatacją systemu (w tym także kosztów związanych z użytkowaniem interfejsu, licencji, opłat serwerowych itp.) w okresie  min 10 lat.

ł) Bezpłatne aktualizacje nie rzadziej niż raz na rok.

m) system sterownia musi posiadać możliwość komunikacji z systemem nadrzędnym po przez otwarty protokół API.

Sterowanie oświetleniem powinno zapewniać realizację poniższych funkcji:

  - zdalny nadzór (monitorowanie, konfiguracja) przez sieć internetową z poziomu przeglądarki internetowej. Dostęp do interfejsu użytkownika powinien być możliwy z dowolnego urządzenia wyposażonego w dostęp do internetu i przeglądarkę internetową,

  - graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapą na której za pomocą ikon reprezentowane są wszystkie punkty należące do systemu,

  - redukcja mocy pojedynczych opraw oświetleniowych, grup opraw lub wszystkich opraw,

  - załączanie i wyłączanie pojedynczej oprawy,

  - możliwość podłączenia do dowolnej oprawy czujnika (np. ruchu), który będzie sterował pracą pojedynczej oprawy lub grupy opraw (niezależnie od ich fizycznego połączenia), np. na ciągach pieszo jezdnych,

  - możliwość zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie,

  - indywidualne zarządzanie każdą oprawą zgodnie z przyjętym programem,

  - indywidualną regulację poziomu oświetlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw, całej instalacji,

  - zaprogramowanie oddzielnych krzywych redukcji dla dni pracujących (pon-pt) oraz weekendów (sb-nd),

  - zaprogramowanie wyjątków np. dni świątecznych, podczas których oświetlenie powinno mieć inną charakterystykę,

  - zmiana poziomu redukcji mocy poprzez zdalne przeprogramowanie w dowolnym momencie,

  - pomiar prądu, napięcia, mocy, współczynnika mocy, czasu pracy źródła światła dla pojedynczego punktu świetlnego,

  - dostęp do historycznych parametrów pracy systemu,

  - pomiar czasu pracy sterowników,

  - pomiar czasu pracy źródeł światła,

  - ułatwienie planowania grupowej wymiany źródeł światła,

  - uwzględnienie zaprojektowanego współczynnika utrzymania – utrzymanie stałego strumienia świetlnego w czasie min 80 tys. godzin,

  - możliwość zaprogramowania wirtualnej mocy oprawy (w zakresie charakterystyki pracy źródła),

  - sygnalizowanie uszkodzonego źródła światła lub statecznika, zaniku napięcia zasilającego, błędów komunikacji, przekroczonego poziomu mocy lub temperatury,

  - generowanie raportów zużycia energii oraz raportów błędów,

  - dodawanie nowych punktów świetlnych bez konieczności przebudowy istniejącej instalacji (np. prowadzenia dodatkowych przewodów, łączenia obwodów itp.),

  - wprowadzanie położenia punktów albo poprzez podanie współrzędnych geograficznych albo poprzez wskazanie miejsca montażu na mapie, albo automatycznie, poprzez kontakt z platforma zarządzającą, przy pierwszym uruchomieniu

  - tworzenie kont użytkowników z różnorodnymi poziomami dostępu z możliwością zmiany w dowolnym momencie.

3. Pozostałe wymagania i uzgodnienia

1.  W zakresie doboru projektowanych opraw i słupów należy uzyskać opinię

Koordynatora Zespołu Analiz i Estetyki w Wydziale Architektury i Zabytków

Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław.

- Należy uzgodnić w ZDiUM klasę oświetlenia drogi oraz przyjęte dla tej klasy oświetlenia podstawowe parametry.

- Projektowane oświetlenie powinno być zlokalizowane w pasie drogowym zarządzanym przez ZDiUM i służyć do oświetlenia tego pasa.

- Słupy do wysokości 2,5 m należy zabezpieczyć trwałą powłoką antyplakatową w technologii HLG System lub równoważną.

- Projekt należy uzgodnić ze ZDiUM załączając uzgodnienia i opinie oraz wyniki obliczeń parametrów oświetleniowych dla zastosowanych opraw z wykorzystaniem ogólnodostępnego programu komputerowego do obliczeń parametrów oświetleniowych lub analogicznego programu komputerowego ich producenta.

- Pomiary powykonawcze parametrów świetlnych powinny być wykonane przez jednostkę naukowo-badawczą.

- Gwarancja producenta dla opraw oświetlenia drogowego wraz z zasilaczami powinna wynosić min. 10 lat. Jeśli gwarancja zadania jest krótsza niż 10 lat to należy przekazać gwarancję producenta do ZDiUM.

- Wybudowane oświetlenie drogowe będzie majątkiem Gminy.