| ZAMAWIAJĄCY | # Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław |
| --- | --- |
| PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49, 53-633 Wrocław |
| NAZWA ZADANIA | Aktualizacja dokumentacji projektowej „przebudowy drogi ul. Świdnickiej we Wrocławiu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Podwale wraz z przebudową elementów kanalizacji deszczowej, linii kablowej niskiego napięcia i kanałów technologicznych w związku z budową przystanków wiedeńskich” na potrzeby budowy przystanku wiedeńskiego „Renoma” |
| TEMAT OPRACOWANIA | Opis przedmiotu zamówienia |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI | Obręb 0001 Stare Miasto AM 33, dz. nr 2/1, 56 AM 35, dz. nr 8, 12 |
| KOD CPV | 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa aktualizacja dokumentacji projektowej opracowanej dla zadania pod nazwą „przebudowa drogi ul. Świdnickiej we Wrocławiu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Podwale wraz z przebudową elementów kanalizacji deszczowej, linii kablowej niskiego napięcia i kanałów technologicznych w związku z budową przystanków wiedeńskich”. Konieczność aktualizacji wynika ze zmiany założeń docelowej organizacji ruchu oraz potrzeby określenia zakresu robót niezbędnego do zrealizowania II etapu przedsięwzięcia obejmującego budowę przystanku wiedeńskiego „Renoma”.

- Opis stanu istniejącego.

Dokumentacja projektowa przewidziana do aktualizacji została opracowana w 2022 roku przez biuro projektowe FRIED-POL Paweł Fried z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 2 we Wrocławiu. Przewidziano realizację robót na podstawie zgłoszenia, dla którego uzyskano zaświadczenie nr 2461/2022 z dnia 29.03.2022 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5c ustawy –Prawo budowlane.

W 2024 roku inwestor przystąpił do realizacji I etapu zadania tj. budowy przystanku „Arkady – Capitol” na podstawie przedmiotowego zgłoszenia, z uwzględnieniem zmiany założeń docelowej organizacji ruchu dla całego zamierzenia.

W związku z wygaśnięciem pierwotnej decyzji, inwestor uzyskał nowe pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (decyzja nr 186/2025 z dnia 20 stycznia 2025 roku).

- Zakres zamówienia

Zamówienie obejmuje dostosowanie dokumentacji projektowej do nowych założeń organizacji ruchu docelowego. Przewiduje się dwa pasu ruchu na wyniesionych przystankach wiedeńskich i konieczność modyfikacji pierwotnie zaprojektowanej geometrii przystanku „Renoma” oraz ponowną analizę całego zamierzenia i dowiązanie do realizowanego obecnie I etapu zadania. Szczegółowe rozwiązania w zakresie docelowej organizacji ruchu zostaną określone na etapie uzgodnień. Aktualizacji podlegają wszystkie opracowania wchodzące w skład dokumentacji w szczególności:

  - Projekt budowlany (projekt zgłoszeniowy).

  - Projekty wykonawcze:

- branży drogowej

- odwodnienia

- branży elektrycznej

  - Inne opracowania i roboty przygotowawcze:

- przedmiary robót,

- kosztorys ofertowy do wypełnienia przez oferentów w postępowaniu na roboty budowlane,

- kosztorysy inwestorskie,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- organizacja ruchu docelowego,

- programy sygnalizacji

- pomiary geodezyjne wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych do celów projektowych,

- zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji niezbędnych do realizacji zadania oraz dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień ze wszystkimi właścicielami 
i użytkownikami terenu objętego zakresem opracowania.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać inne opracowania, niewymienione w wytycznych dla Wykonawcy, a wynikające z uzyskanych uzgodnień, opinii i decyzji a także projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Dokumentacja projektowa powinna, w sposób czytelny i jednoznaczny określać zakres robót niezbędny do wykonania w II etapie zamierzenia. Przedmiary i kosztorysy należy opracować odpowiednio do przewidywanego zakresu robót, z uwzględnieniem możliwości dodatkowego etapowana zadania.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zamienne decyzje administracyjne i dokona zgłoszenia robót oraz uzyska zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5c ustawy –Prawo budowlane.

- Termin wykonania zamówienia.

  - Zamówienie należy zrealizować w terminie 7 miesięcy od daty zawarcia umowy.

  - W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy należy przedstawić harmonogram prac projektowych.

- Wytyczne dla Wykonawcy

  - Wymagania w stosunku do dokumentacji

    - Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej).

    - Projekty wykonawcze branżowe oprócz opisu i rysunków mają zawierać kopie opinii, uzgodnień, warunków techniczne itd. dotyczące tej branży.

    - Wytyczne w zakresie sporządzania przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych znajdują się na stronie:

https://bip.ZDiUM.wroc.pl/wnioski-formularze-wytyczne/

    - Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na płycie CD (DVD) 
w następujący sposób:

    - W katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne opracowania zgodnie z ich wersją papierową.

    - Wersja edytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie:

- pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako: *doc,

- tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *xls,

- rysunki wykonane w programie AutoCad i zapisane jako: *dwg,

- wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane 
w formatach tych programów,

- przedmiary i kosztorysy zapisane jako: *.ath.

    - Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie plików *pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne opracowanie będące wierną kopią jego wersji papierowej, tj. z podpisami Projektantów. Zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane, w jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich detali.

Dodatkowo:

- każda część zakresu zamówienia powinna być zapisana do pojedynczego pliku 
w formacie PDF - nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat części,

- pliki muszą być wgrane do katalogu o nazwie określającej lokalizację części 
np. “dokumentacja……”,

- w tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym 
o nazwie “SPIS.TXT”, zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych. Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru, jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych.

Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczególnych stron opracowań. Materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny charakteryzować się następującymi parametrami:

- rysunki techniczne kolorowe: 
  - rozdzielczość maksymalna: 200dpi, 
  - maksymalna liczba kolorów: 256 w indeksowanej palecie.

- rysunki techniczne czarno-białe 
  - rozdzielczość maksymalna 200dpi, 
  - 8 bitowa skala szarości dla światłokopii lub 1. bitowy kolor dla wydruków z białym tłem.

- dokumenty:
  - rozdzielczość maksymalna 150dpi,
  - 8 bitowa skala szarości.

    - Wykonawca niezwłocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej przekaże Zamawiającemu:

- 4 egz. projektu budowlanego (projekt zgłoszeniowy),

- 4 egz. projektów wykonawczych,

- 2 egz. projektu organizacji ruchu docelowego z oryginalnymi pieczątkami zatwierdzającymi organizację z Wydziału Inżynierii Ruchu Urzędu Miejskiego (organ zatwierdzający) oraz 2 kopie tych projektów,

- 2 egzemplarze przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich,

- 5 egzemplarzy STWiORB,

- 2 egzemplarze zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjnej,

- 1 płyta CD z wersją elektroniczną,

- oświadczenie o:

- przekazaniu autorskich praw majątkowych,

- kompletności dokumentacji,

- opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć,

- zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej i normami,

- nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich,

- zgodności wersji papierowej dokumentacji z wersją elektroniczną,

- oświadczenie Projektanta o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego,

- oświadczenie Projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

  - Wymagania w stosunku do realizacji zadania.

    - Projekty Wykonawcze podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

    - Zamawiający przewiduje ryczałtowe rozliczenie robót. W ofercie należy podać koszt opracowania dokumentacji projektowej netto i brutto oraz koszt nadzoru autorskiego (cena za jedną wizytę) netto i brutto.

    - Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.

    - Projekt przebudowy kolizyjnej istniejących sieci wymaga uzgodnienia 
z właścicielami tych sieci. Projektant zobowiązany jest do uzyskania informacji 
o dacie ułożenia sieci na moście.

    - W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane ze wszystkimi pracami – pozyskanie mapy do celów projektowych, uzgodnienia, opinie, badania, konieczne odkrywki, wykonanie bieżących analiz finansowych dotyczących ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytułu opłat za wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzające do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu, jakiemu ma służyć.

    - Zamawiający zaleca, nie wymaga dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót.

    - Wykonawca będzie zobowiązany do:

- wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwiązań technologicznych,

- opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej,

- informowania o stanie zaawansowania prac projektowych poprzez składanie sprawozdań/raportów w odstępach miesięcznych drogą elektroniczną w formie uzgodnionej z Zamawiającym, wraz z kopiami dokumentów (wszelkiej korespondencji w zakresie uzyskania opinii i uzgodnień wraz z kopiami treści tych wystąpień i załączników do nich, a także kopii uzyskanych uzgodnień, odmów, zmian etc. zawartych w odrębnych plikach). Pierwszy raport należy wykonać w formie harmonogramu z podaniem czynności wymaganych do opracowania dokumentacji, organu, z udziałem, którego dana czynność podlega realizacji i z podaniem zakładanego terminarza. W każdym kolejnym raporcie należy aktualizować harmonogram pod względem wcześniej zakładanych terminów lub uzupełniać w zależności od potrzeb wynikających z prowadzonych prac projektowych.

- konsultowania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych,

- organizowania w trakcie procesu projektowego raz na dwa miesiące rad technicznych z udziałem wszystkich kompetentnych jednostek w celu akceptacji proponowanych rozwiązań projektowych (protokoły z rad sporządzać będzie Wykonawca, a po akceptacji przez Zamawiającego roześle wszystkim zainteresowanym stronom). Jeśli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca zorganizuje dodatkowe rady techniczne w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- niezwłocznego i nieodpłatnego udzielania Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy na etapie organizowania przetargu na wybór Wykonawcy robót budowlanych oraz w trakcie trwania procedury przetargowej, tzn. udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych,

- w przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco określić koszty dokumentacji projektowej oraz realizacji w zakresie ww. rozszerzenia jak i innych opracowań, na koszt których rozszerzenie będzie miało wpływ.

    - Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień ze wszystkimi właścicielami 
i użytkownikami terenów objętych zakresem opracowania.

    - Na czas budowy Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej. Nadzór autorski zostanie zlecony 
i rozliczony na podstawie odrębnej umowy po wyłonieniu Wykonawcy robót.

    - W ramach opracowania – zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej – należy:

- wykonać analizę wpływu robót remontowych na stabilność punktów osnowy poligonizacyjnej,

- dla punktów, którym grozi naruszenie stabilności, opracować sposób zabezpieczenia przed naruszeniem,

- dla punktów, które w wyniku realizowanej inwestycji muszą ulec likwidacji, opracować metodykę odtworzenia w taki sposób, aby były spełnione kryteria dokładnościowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji,

- opracować przedmiar robót dla niezbędnych prac ujętych powyżej,

- uzyskać, w formie uzgodnienia, akceptacje Zarządu Geodezji Kartografii 
i Katastru Miejskiego, dla czynności dotyczących zabezpieczenia 
i odtworzenia punktów.

- Wytyczne do projektów branżowych

  - Wytyczne dla branży drogowej

    - Krawężnik peronowe należy zaprojektować jako kamienne, wyoblone.

  - Wytyczne dla organizacji ruchu docelowego i zastępczego

    - Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektów organizacji ruchu  docelowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i ogólnymi wytycznymi dotyczącymi organizacji ruchu, dostępnymi na stronie https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/.

    - Projekty docelowej organizacji ruchu w zakresie dróg publicznych należy zaopiniować u Zamawiającego, a następnie uzyskać zatwierdzenie organu zarządzającego ruchem, tj. Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Wrocławia.

    - Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny być zgodne z Katalogiem Mebli Miejskich.

    - Dokumentację dla organizacji ruchu docelowego należy opracować zgodnie z:

• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.),

• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 z późn. zm.).

    - Uzyskać wymagane opinie od Zarządców dróg, Zarządzającego Ruchem oraz Policji.

  - Wytyczne dla projektu Miejskich Kanałów technologicznych (MKT)

    - Kanały technologiczne zaprojektować zgodnie z:

  - wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych  (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn. zm.);

  - rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680);

  - normami UM Wrocławia dla kanałów MTKK dostępnymi na stronie http://bip.zdium.wroc.pl/?id=88, w szczególności zgodnie z normą ZN-WIMUMWR-02 „Zasady Projektowania”.

    - Zastosować ramy ciężkie z kołnierzem żeliwnym i pokrywy żeliwne ciężkie wypełnione betonem zbrojonym w klasie wytrzymałości B125. Na pokrywach studni powinno być umieszczone trwale logo Urzędu Miejskiego Wrocławia

    - Wszystkie studnie zabezpieczyć przed dostępem do kanałów osób niepowołanych poprzez zastosowanie odpowiednich pokryw zamykanych na zamek/kłódkę systemową.

    - W przypadku konieczności przebudowy istniejących kabli telekomunikacyjnych (kolizje z projektowanym układem drogowym) wyrażamy zgodę na ich przełożenie do kanału technologicznego po jego wybudowaniu.

    - Projekt kanałów technologicznych MKT należy przedstawić do uzgodnienia w ZDiUM.

    - Podstawą dla uzgodnienia projektu kanałów technologicznych jest pozytywna opinia dla projektowanego układu drogowego

    - W ZDiUM należy uzgadniać/opiniować wszelkie przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu w granicach istniejącego/projektowanego pasa drogowego.

- Przepisy prawne.

  - Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

  - Podstawowe przepisy, które należy zastosować w dokumentacji projektowej:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 
z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 
z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54).

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.).

- Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1670 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 
z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 2458).

- Polskie Normy.

- Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. 
w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni.

- Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 6541/17 z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu.

- Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów WR-D-42-2. Część 2: Projektowanie dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz pasów 
i kontrapasów ruchu dla rowerów.

- Katalog standardów nawierzchni chodników dla Wrocławia (2013).

- Wrocławskie standardy kształtowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym (dostępne: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclaw-przyjazny-pieszym-raport-oraz-poprawiony-dokument)

Załączniki:

- Projekt „Przebudowy drogi ul. Świdnickiej we Wrocławiu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Podwale wraz z przebudową elementów kanalizacji deszczowej, linii kablowej niskiego napięcia i kanałów technologicznych w związku z budową przystanków wiedeńskich” opracowany przez FRIED-POL Paweł Fried, ul. Kłodnicka 2; 54-218 Wrocław.

- Zaświadczenie nr 2461/2022 z dnia 29.03.2022 r. o braku sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 c ustawy – Prawo budowlane.

- Kopia decyzji nr 186/2025 z dnia 20 stycznia 2025 roku (pozwolenie na prowadzenie robót budowanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków).

- Zakres robót realizowanych w ramach I etapu (przystanek „Arkady Capitol”)  – załącznik graficzny.

- Projekt korekty docelowej organizacji ruchu na ulicy Świdnickiej we Wrocławiu. Budowa i oznakowanie przystanku wiedeńskiego na północnym wlocie ulicy Świdnickiej przy skrzyżowaniu z ulicą Piłsudskiego – I etap robót (przystanek „Arkady Capitol”).

Opracowanie: Marcin Orszulak