SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

M.19.01.05.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPORAŻENIOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwporażeniowych na wiadukcie nad zelektryfikowaną linią kolejową na obiektach mostowych w ramach budowy nowej kładki nad AL. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i montażu zabezpieczeń przeciwporażeniowych na drogowych obiektach inżynierskich nad trakcją elektryczną pojazdów szynowych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1 Osłona – element chroniący przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim, lecz nie przed dotykiem bezpośrednim spowodowanym działaniem rozmyślnym

1.4.2 Część czynna – przewód lub część przewodząca, która może znajdować się pod napięciem w normalnych warunkach pracy; umownie nie obejmuje to szyn jezdnych i części z nimi połączonych

1.4.3 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.

2.1. Osłony przed porażeniem prądem

2.1.1. Przeciwporażeniowe osłony należy wykonać wg normy PN-EN 50122-1:2002 [2] i PN-EN 50122-2:2002 [3].

Element członu osłony przeciwporażeniowej powinien się składać się z:

- przesłony pełnej – litej konstrukcji lub bariery spełniającej wymagania dotyczące stopnia ochrony IP2X, zdefiniowane w PN-EN 60529:2002 [4]. Wysokość wypełnienia powinna wynosić co najmniej 1,2 m.

- przesłony ażurowej z siatki ogrodzeniowej plecionej z drutów stalowych średnicy co najmniej 4 mm; maksymalna powierzchnia oczka siatki nie powinna przekroczyć 1200 mm2. Siatka powinna być wykonana tak, aby niemożliwe było wspinanie się po niej. Wypełnienie ażurowe powinno stanowić uzupełnienie przesłony do wysokości 2,1 m.

Konstrukcja osłony przeciwporażeniowej, jej wysokość i długość są uzależnione od długości strefy pantografu i części czynnych systemu sieci jezdnej. Wysokość osłony powinna umożliwić utrzymanie odstępu izolacyjnego wymaganego w PN-EN 50122-1:2002 [2].

2.1.2. Wypełnienie osłon Jako wypełnienie osłon stosować płyty poliwęglanowe min. dwukomorowe o grubości 16 mm, o wysokości 2,10 m od poziomu ustawienia.

2.1.3. Mocowanie osłon

Elementy mocujące osłonę przeciwporażeniową do barieroporęczy lub balustrady

Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej do mocowania osłon do bariero poręczy i balustrady można stosować:

- pręty stalowe o średnicy zgodnej z dokumentacją projektową, spełniające wymagania SST M.12.01.01,

- rury i kształtowniki o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową, ze stali S235, spełniającej wymagania PN-EN 10025-1:2001 [6],

- śruby, nakrętki, podkładki zabezpieczone przed odkręcaniem się – wg dokumentacji projektowej.

2.1.4 Materiał do uszczelnienia szczeliny między spodem osłony przeciwporażeniowej i podłożem betonowym. Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej do uszczelniania szczeliny między osłonami przeciwporażeniowymi i betonem płyty chodnikowej/gzymsowej można stosować kit na bazie żywicy poliuretanowej, jednoskładnikowy, sieciujący pod wpływem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzący do postaci elastycznej gumy. Powinien być odporny na działanie wody, rozcieńczonych soli, kwasów i zasad oraz paliw i smarów. Kit powinien zachowywać właściwości elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -30°C) i wyk azywać odporność na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich środków gruntujących, zachowywać bardzo dobrą przyczepność do betonu i stali. Powinien nadawać się do wykonywania uszczelnień w elementach z betonu i stali narażonych na działanie wody. Jeżeli producent tak wymaga, przed nałożeniem kitu powierzchnie szczeliny należy zagruntować środkiem rekomendowanym przez producenta. Kit powinien być barwy zbliżonej do naturalnego koloru betonu. Wymagania dla kitu podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania techniczne dla kitu uszczelniającego

| Lp. | Właściwości | Wymagania | Metody badań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wygląd zewnętrzny | masa barwy szarej, o konsystencji półgęstej | PN-B-30152:1997 [7] |
| 2 | Konsystencja robocza | masa powinna łatwo rozprowadzać się na podłożu za pomocą szpachli | PN-B-30152:1997 [7] |
| 3 | Penetracja stożkiem w temp. 23°C | 195±5% | PN-C-04133:1988 [8] |
| 4 | Spływność w temperaturze 70±2°C, mm - z betonu, po zagruntowaniu | ≤1 | PN-B-30150:1997 [9], szer. szczeliny 20 mm |
| 5 | Przyczepność do podłoża betonowego po 28 dniach kondycjonowania: naprężenia max. MPa/charakter zerwania | ≥0,40/zerwanie adhezyjne | PN-B-30152:1997 [7] |
| 6 | Wydłużenie względne przy zerwaniu, % | ≥ 600 | PN-ISO 37:2007 [10] |
| 7 | Odporność na powstawanie rys skurczowych | nie mogą występować rysy i pęknięcia | PN-B-30152:1997 [7] |
| 8 | Odporność na niskie temperatury (-35°C) | nie mogą występować rysy i pęknięcia | *) |
| 9 | Odporność na podwyższone temperatury | nie mogą występować rysy i pęknięcia | **) |

*) Sprawdzenie odporności na niskie temperatury należy przeprowadzić na próbkach przygotowanych wg PN-B-30152:1997[7] p.2.4.9 - kształtki A i B, p.2.4.5 - w łódkach szklanych i wg PN-B-30150:1997[9]

p.2.5.5 - w łódkach aluminiowych. Próbki należy kondycjonować przez 28 dni w temperaturze 23±2°C i wilgotność względnej powietrza 50 ±5%, po czym umieścić w zamrażarce w temperaturze -35±2°C, na 8 godzin. Należy określić, czy tworzą się pęknięcia, rysy lub odspojenia przy krawędziach foremek.

**) Sprawdzenie odporność na podwyższone temperatury należy przeprowadzić na próbkach przygotowanych i kondycjonowanych jak w *), po czym umieścić w pozycji poziomej w cieplarce w temperaturze +80 ±2°C na 8 godzin. Nale ży określić, czy tworzą się pęknięcia, rysy, kraterki lub odspojenia przy krawędziach foremek.

2.3. Uszynienie

Wszystkie elementy wiaduktu wykonane z materiałów przewodzących prąd elektryczny, znajdujące się w odległości mniejszej niż 5 m od osi toru, powinny być uszynione.

Do uszynienia należy użyć materiałów zgodnie z ST M-21.01.02.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.1. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Montaż osłon przed porażeniem prądem wykonuje się ręcznie.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.1. Transport elementów zabezpieczenia przeciwporażeniowego

Transport konstrukcji osłon przed porażeniem prądem, elementów połączeniowych może się odbywać dowolnymi środkami transportu. Elementy te nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w opakowaniu handlowym producenta. Pakowanie powinno zabezpieczać osprzęt przed uszkodzeniem mechanicznym i korozją podczas przechowywania i transportu. Osprzęt w stanie zmontowanym należy pakować w skrzynki, klatki lub kosze.

Na każdym opakowaniu powinien być umieszczony napis zawierający co najmniej:

- nazwę lub znak wytwórni,

- oznaczenie osprzętu i liczbę sztuk,

- rok produkcji,

- masę brutto,

- znaki ostrzegawcze.

Transportu dokonuje się dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami.

## Transport i składowanie materiału do uszczelniania szczelin

Materiały uszczelniające należy przewozić i składować w oryginalnych opakowaniach producenta, zgodnie z jego zaleceniami. Transport opakowań z materiałami może się odbywać dowolnym środkiem transportu pod warunkiem zachowania warunków określonych przez producenta. Podczas transportu opakowania należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i uszkodzeniem.

Materiały należy składować w odpowiedniej (podanej przez producenta) temperaturze, chronić przed wpływem działania promieniowania cieplnego, nasłonecznieniem, zawilgoceniem i zamoczeniem. Należy przestrzegać terminu ważności produktu. Niespełnienie warunków przechowywania i transportu może spowodować utratę właściwości materiałów uszczelniających.

Na każdym opakowaniu materiału uszczelniającego  powinna  być  umieszczona  etykieta  zawierającą  co najmniej następujące dane:

- nazwę i adres producenta,

- nazwę wyrobu,

- oznaczenie,

- datę produkcji i okres przydatności do stosowania,

- masę netto,

- znak CE lub B,

- sposób przechowywania i stosowania materiałów i zachowania przy tym niezbędnych środków ostrożności, bhp i ochrony środowiska.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.1. Montaż osłon przed porażeniem prądem i zadaszeń

Montaż osłon przed porażeniem rozpoczyna się od określenia skrajnych położeń słupków konstrukcji wsporczych osłon w stosunku do położenia sieci trakcyjnej. W przypadku montażu osłon „w linii” balustrady stalowej na wiaduktach, rozstaw słupków wynosi 1,50m. Na krawędziach wiaduktów, gdzie występuje barieroporęcz sztywna, rozstaw słupków osłon odpowiada rozstawowi słupków barieroporęczy, tj. wynosi 1,33 m. Montaż słupków odbywa za pomocą obejm się z prętów, blach i przekładek dystansowych połączonych z poręczą i dolnym przeciągiem rurowym barieroporęczy. Przygotowaną i zabezpieczona antykorozyjnie konstrukcję wsporczą wypełnia się panelami z płyt poliwęglanowych. Na obrzeżach płyt w miejscu przylegania do konstrukcji stalowej słupków należy zastosować przekładki z tworzyw sztucznych. Płyty poliwęglanowe mocuje się za pomocą uchwytów systemowych do układu stalowych ram poprzecznych, wyginając je na zimno do wymaganego kształtu. Osłony powinny być tak montowane,  aby szczelnie  przylegały do  powierzchni chodnika.  Powinno  być  to zapewnione za pomocą elastycznych, wodoszczelnych przekładek umieszczanych między powierzchnią chodnika, a osłoną i uformowanych tak, aby nie zatrzymywały wody przy obrzeżach osłon. Przekładki powinny być dostarczone przez producenta osłon. Zamiast przekładek można stosować uszczelnienie z kitu wg pktu 2.2.3. W takim przypadku należy przygotować powierzchnię uszczelnianą zgodnie z wymaganiami producenta kitu (np. przez wypiastowanie, ewentualnie zagruntowanie) i wypełnić szczelinę kitem za pomocą urządzenia rekomendowanego przez producenta.

Poszczególne osłony powinny przylegać do siebie w sposób trwały i szczelny. Sposób montażu bariery przeciwporażeniowej zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru. Montaż bariery przeciwporażeniowej, w  ramach  dopuszczalnych  odchyłek  umożliwionych  wielkością  otworów w panelach, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii bariery w planie i profilu.

Przy montażu bariery przeciwporażeniowej niedopuszczalne  jest  wykonywanie  jakichkolwiek  otworów lub cięć naruszających powłokę antykorozyjną poszczególnych elementów bariery. Wszystkie ewentualne uszkodzenia muszą być naprawione zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru.

5.2. Zabezpieczenie przed korozją

Wszystkie stalowe elementy konstrukcji wsporczych (również łączniki) należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe, w taki sposób aby zapewnić trwałość powłoki przez okres co najmniej 25 lat. Warstwa powłoki cynkowej na elementach powinna wynosić co najmniej 70μm, a na łącznikach 50μm. Metalizację należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 2063:2006 . Należy jedynie zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić powłoki cynkowej podczas montażu osłon i zadaszeń. Ubytki powłoki cynkowej należy naprawić przez cynkowanie elektrolityczne lub natryskowe względnie sposobem zapewniającym nie mniejszą trwałość antykorozyjną.

5.3. Wykonanie uszynienia elementów wiaduktu

Dla wykonania uszynienia elementów wiaduktu należy opracować dokumentację techniczną, uzgodnioną przez odpowiednie służby PKP i zatwierdzoną przez Inżyniera. Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w w/w dokumentacji i ST M-21.01.02.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.1. Kontrola robót

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej dopuszcza się następujące odchyłki montażu osłony:

- odchylenie osłony od ustawienia w pionie  ±0,5%,

- lokalizacja osłon względem torów powinna być zgodna z dokumentacją projektową torów ±0,5 cm,

- odchyłka od prostoliniowości wykonanej osłony <0,5%.

Ocenę jakości powłoki antykorozyjnej należy przeprowadzić wg PN-EN ISO 1461:2000 [5].

Sprawdzeniu podlegają prostoliniowość i prawidłowość wykonania i zamocowania osłon przed porażeniem prądem oraz prawidłowość ochrony antykorozyjnej. Ocenę jakości powłoki ochronnej należy przeprowadzić wg PN-EN ISO 2063:2006 .

6.2. Kontrola wykonania uszynienia

Kontrolę wykonania uszynienia elementów wiaduktu należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami dokumentacji technicznej wymienionej w pkt. 5.3 i ST M-21.01.02.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla zabezpieczenia przeciwporażeniowego jest 1 m (metr) wykonanych i zmontowanych osłon przeciwporażeniowego o wysokości i długości określonej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. Inżynier oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z pkt 6 niniejszej ST. W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres Robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.

8.1. Odbiór częściowy

Odbiorowi częściowemu podlegają: - dostarczone na budowę elementy zabezpieczenia przeciwporażeniowego, - zamocowania zabezpieczenia przeciwporażeniowego do innych elementów zabezpieczajacych obiektu, - wykonanie elementów uszyniających ST M-21.01.02.

8.2. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu podlega prawidłowość ustawienia osłon wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz prawidłowość działania systemu uszynienia wg ST M-21.01.02.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9.

9.1. Cena wykonania robót

Cena jednostkowa wykonania osłon przeciwporażeniowych obejmuje:

- opracowanie projektu technologii i organizacji robót oraz PZJ,

- wykonanie projektu roboczego zabezpieczeń przeciwporażeniowych obiektów, projektu roboczego zadaszeń schodów terenowych oraz projektu uczynienia obiektów,

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,

- koszt zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich elementów konstrukcyjnych,

- wykonanie pomiarów,

- wykonanie i montaż zabezpieczeń przeciwporażeniowych,

- regulacja elementów zamocowanie zabezpieczeń,

- wykonanie lub uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- uporządkowanie miejsca robót,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN ISO 2063:2006 Natryskiwanie cieplne -- Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Cynk, aluminium i ich stopy

PN-H-93452 Dwuteowniki szerokostopowe HEB

PN-EN 10056-1 Kątowniki równoramienne L.

PN-EN 10056-2 Kątowniki równoramienne L. Tolerancja kształtu i wymiarów.

PN-H-92200 Blachy stalowe grube walcowane na gorąco. Wymiary

PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 50122 - 1:2002 Zastosowania kolejowe - Urządzenia stacjonarne - Część 1: Środki ochrony dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień

PN-EN 50122 - 2:2002 Zastosowania kolejowe - Urządzenia stacjonarne - Część 2: Środki ochrony przed oddziaływaniem prądów błądzących wywołanych przez trakcję elektryczną prądu stałego

PN-EN 60529:2002 (oryg.) Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP)

PN-EN ISO 1461:200 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) - Wymagania i badania.

PN-EN 10025 - 1:2001 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1: Ogólne warunki techniczne

PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe uszczelniające

PN-C-04133:1988 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji smarów plastycznych i petrolatum penetrometrem stożkowym

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy

PN-ISO 37:2007 Guma i kauczuk	termoplastyczny	- Oznaczanie właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu