	
	FORMULARZ OFERTY

Przebudowa ul. Jantarowej we Wrocławiu w zakresie utworzenia azylu na przejściu dla pieszych w rejonie budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 8 oraz wraz z budową oświetlenia przejścia


Wykonawca
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w zorganizowanym przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu przetargu, dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000 złotych i nieprzekraczającej 130 000 złotych na: 
Realizację robót budowlanych dla zadania pn. “Przebudowa ul. Jantarowej we Wrocławiu w zakresie utworzenia azylu na przejściu dla pieszych w rejonie budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 8 oraz wraz z budową oświetlenia przejścia”

2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym i opisem przedmiotu zamówienia. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i zapisami zapytania ofertowego przekazanymi przez zamawiającego oraz uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto:
 ……………………………………………………………………………… zł (zgodnie z Zestawieniem kosztów zadania)   
5. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.
6. Udzielamy 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia i 12 miesięcy gwarancji na odtworzone/założone zieleńce.
7. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w OPZ.
8. Jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym – 60 dni.
9. Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w OPZ i zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Oświadczmy, że wykonaliśmy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie obejmujące budowę lub przebudową przejścia dla pieszych z azylem.
	Nazwa zamówienia
	Szczegółowy rodzaj robót
	Miejsce oraz nazwa podmiotu udzielającego zamówienia
	Termin rozpoczęcia 
i zakończenia

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


11. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres: 
Imię i nazwisko (nazwa): …………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………… Tel. ……………………………..  Fax ………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………………………………
Załączniki do formularza oferty:

1. Zestawienie kosztów zadania
……………………………., dnia ……………………….. roku                         ……………………………..……………………
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)
*niepotrzebne skreślić
Wykonawca: …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………...……….

                                         (pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez: ………………………………………….………………………………………….……………………………………………………….….

                                         (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

	
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA

Przebudowa ul. Jantarowej we Wrocławiu w zakresie utworzenia azylu na przejściu dla pieszych w rejonie budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 8 oraz wraz z budową oświetlenia przejścia

	Lp.
	Nr SWiORB.
	Opis
	Jedn.
	 Ilość 
	 Cena jedn. 
	  Wartość  

	 
	 
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

	1.
	ST-02
	Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm
	szt.
	22
	
	

	2.
	ST-02
	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm
	szt.
	9
	
	

	3.
	ST-02
	Zabezpieczenie krzewów
	szt.
	78,2
	
	

	4.
	ST-02
	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	65
	
	

	5.
	ST-02
	Rozbiórka istniejącej naw. betonowej
	m2
	18
	
	

	6.
	ST-02
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej; przyjęto odzysk kostki - 100%
	m2
	8
	
	

	7.
	ST-02
	Czyszczenie kostki kamiennej 18/20 z 5 stron z zaprawy cem.-piask
	m2
	8
	
	

	8.
	ST-02
	Rozebranie krawężników kamiennych 20/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej; odzysk 50%
	m
	16
	
	

	9.
	ST-02
	Czyszczenie krawężnika kamiennego
	mb
	8
	
	

	10.
	ST-02
	Rozebranie ław z betonu
	m3
	1,44
	
	

	11.
	ST-02
	Załadunek i wywóz odpadów powstałych z rozbiórek na składowisko wykonawcy
	m3
	15,6
	
	

	12.
	ST-02
	Koszty składowania i zagospodarowania odpadów betonowych i kruszyw
	t
	35,88
	
	

	13.
	ST-02
	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM złomu kamiennego z rozbórki
	t
	1,55
	
	

	14.
	ST-02
	Dowóz materiału kamiennego z magazynu zdium
	t
	3,16
	
	

	15.
	ST-02
	Korytowanie pod konstrukcję nowej nawierzchni (grunt, kruszywo, stabilizacja) wraz z załadunkiem, wywozem na składowisko wykonawcy oraz kosztem utylizacji,
	m3
	43,59
	
	

	Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
	

	 
	 
	NAWIERZCHNIA JEZDNI

	16.
	ST-02
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	13,4
	 
	

	17.
	ST-02
	Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35% gr. 25 cm
	m2
	13,4
	 
	

	18.
	ST-02
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm z kruszywem – gr. 35 cm
	m2
	8
	 
	

	19.
	ST-02
	Nawierzchnia z kostki kamiennej 18/20 na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA STAROUŻYTECZNA
	m2
	8
	 
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI
	

	 
	 
	NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z PŁYTKI BETONOWEJ

	20.
	ST-02
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	42,3
	 
	

	21.
	ST-02
	Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35% gr. 25 cm
	m2
	42,3
	 
	

	22.
	ST-02
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm z kruszywem – gr. 18 cm
	m2
	36
	 
	

	23.
	ST-02
	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m2
	36
	 
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z PŁYTKI BETONOWEJ
	              

	 
	 
	NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z PŁYTEK TABLO

	24.
	ST-02
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	33,5
	 
	

	25.
	ST-02
	Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35% gr. 25 cm
	m2
	33,5
	 
	

	26.
	ST-02
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm z kruszywem – gr. 15cm
	m2
	33,5
	 
	

	27.
	ST-02
	Chodniki z płyt TABLO 20x30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m2
	33,5
	 
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z PŁYTEK TABLO
	         

	 
	 
	NAWIERZCHNIA CHODNIKA KOSTKA STOP

	28.
	ST-02
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	5,6
	 
	

	29.
	ST-02
	Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35% gr. 25 cm
	m2
	5,6
	 
	

	30.
	ST-02
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm z kruszywem – gr. 18 cm
	m2
	5,6
	 
	

	31.
	ST-02
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej; KOSTKA TYPU STOP
	m2
	5,6
	 
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA CHODNIKA KOSTKA STOP
	

	 
	 
	ELEMENTY BRZEGOWE

	32.
	ST-02
	Krawężnik kamienny o wym. 15x30 na ławie z betonu C12/15 - MATERIAŁ Z ODZYSKU; z ewentualnym cięciem krawężników
	m
	8
	 
	

	33.
	ST-02
	Krawężnik kamienny o wym. 15x30 na ławie z betonu C12/15 - MATERIAŁ NOWY; z ewentualnym cięciem krawężników
	m
	4
	 
	

	34.
	ST-02
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy;
	m
	18
	 
	

	35.
	ST-02
	Wygrodzenie zieleńca betonowe SP/IS 109- wystający krawężnik naprzemiennie z obrzeżem betonowym na ławie betonowej
	m
	13
	 
	

	Razem dział: ELEMENTY BRZEGOWE
	

	 
	 
	ORD

	36.
	ST-02
	Słupki (nowe) do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60/70 mm
	szt.
	1
	 
	

	37.
	ST-02
	Przymocowanie nowych tablic znaków drogowych na słupkach, przedłużkach, uchwytach, wysięgnikach
	szt.
	1
	 
	

	38.
	ST-02
	Montaż azyli prefabrykowanych
	m2
	10
	 
	

	39.
	ST-02
	Montaż słupków typu U-5b+ C-9, podatny
	szt
	2
	 
	

	40.
	ST-02
	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej koloru białego
	m2
	32,84
	 
	

	Razem dział: ORD
	

	 
	 
	BRD

	41.
	ST-01
	Słupek zabezpieczający, typu CITY elastyczne
	szt
	5
	 
	               

	Razem dział: BRD
	

	 
	 
	ZIELEŃ

	42.
	ST-02
	Wykonanie trawników na terenie płaskim wraz z rozścieleniem ziemi urodzajneg gr 15 cm
	m2
	17,5
	 
	

	43.
	ST-02
	Pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym
	m2
	17,5
	 
	

	Razem dział: ZIELEŃ
	

	 
	 
	OŚWIETLENIE

	44.
	D-07.07.01
	Kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV wraz z załadunkiem, wywozem i kosztem zagospodarowania nadmiaru urobku
	m3
	9,6
	
	

	45.
	D-07.07.01
	Układanie rur ochronnych z HDPE o śr.do 75mm w wykopie
	m
	30
	
	

	46.
	D-07.07.01
	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych
	m
	39
	
	

	47.
	D-07.07.01
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szer.do 0.6 m
	m
	78
	
	

	48.
	D-07.07.01
	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami
	m
	9
	
	

	49.
	D-07.07.01
	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - ZESTAW ,,A''
	szt.
	2
	
	

	50.
	D-07.07.01
	Montaż opraw oświetlenia 24LED / 700mA / CW757 / 5145 / 54W
	szt.
	2
	
	

	51.
	D-07.07.01
	Zarobienie na sucho końca kabla o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	szt.
	8
	
	

	52.
	D-07.07.01
	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	szt.
	8
	
	

	53.
	D-07.07.01
	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m
	kpl.
	2
	
	

	54.
	D-07.07.01
	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III
	m
	39
	
	

	55.
	D-07.07.01
	Pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III (pręty stalowe ocynkowane)
	m
	1
	
	

	56.
	D-07.07.01
	Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV
	m3
	7,2
	
	

	57.
	D-07.07.01
	Zabezpieczenie podziemnej części słupa
	m2
	1,24
	
	

	58.
	D-07.07.01
	Zabezpieczenie słupa farbami antyplakat i antygraffitti wraz ze znakowaniem słupa
	kpl
	2
	
	

	59.
	D-07.07.01
	Badania i pomiary  przewidziane dokumentacją projektową
	kpl
	1
	
	

	Razem dział: OŚWIETLENIE
	

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BEZ PODATKU VAT
	

	KWOTA WARUNKOWA 10%
	

	WARTOŚĆ ROBÓT BEZ PODATKU VAT
	

	PODATEK VAT
	

	WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO
	


……………………………., dnia ……………………….. roku

……………………………..……………………

(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

